Климатическое исполнение

Для обеспечения надежной работы электрические машины должны быть способны противостоять воздействию факторов внешней среды, в условиях которых они предназначены работать.

По видам воздействия факторы внешней среды подразделяются на климатические, механические, специальные, биологические.

К климатическим факторам внешней среды относятся: температура, влажность воздуха, давление воздуха или газа (высота над уровнем моря), солнечная радиация, соляной туман, дождь, ветер, пыль (в том числе снежная), иней, резкая смена температур.

В условном буквенном - цифровом обозначении типоразмеров электрических машин на предпоследнем месте проставляется буква, обозначающая климатическое исполнение, и на последнем -цифра, обозначающая категорию размещения.

| Условное обозначение климатического исполнения электрических машин |  |
| --- | --- |
| Обозначение | Исполнение |
|  | Электрические машины, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах для микроклиматических районов: |
| У | с умеренным климатом |
| ХЛ | с холодным климатом |
| ТВ | с влажным тропическим климатом |
| ТС | с сухим тропическим климатом |
| Т О | как с сухим, так и с влажным тропическим климатом для всех макроклиматических районов на суше (общеклиматическое исполнение) |
| М | с умеренно - холодным морским климатом |
| ТМ | с морским тропическим климатом, в том числе и на судах каботажного плавания |
| ОМ | на судах неограниченного района плавания |
| В | Электрические машины, предназначенные для всех макроклиматических районов на суше и на море |

|  | Условное обозначение категории размещения электрических машин |
| --- | --- |
| Обозначение | Исполнение |
| 1 | Для эксплуатации на открытом воздухе |
| 2 | Для эксплуатации на открытом воздухе или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (отсутствие прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков) |
| 3 | Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий |
| 4 | Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (например в закрытых отапливаемых производственных помещениях) |
| 5 | Для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых помещениях, в том числе в шахтах) |