Структура условного обозначения  крановых  электродвигателей

| 1 | Серия электродвигателя 4МТ, МТ |
| --- | --- |
| 2 | «К»-короткозамкнутый ротор, если буква «К» отсутствует значит двигатель с фазным ротором. |
| 3 | Класс нагревостойкости изоляции электродвигателя Н, F (Н-1800С, F-1550C). Если стоит буква М – модернизированный. |
| 4 | Высота оси вращения в (мм.) от нижней плоскости лап до центра вала (в данном примере равна 280мм.). Если обозначения 011, 012, 111, 112, 211, 311, 312, 411, 412, 511, 512, 611, 612, 613 – условное обозначение габарита (первая цифра) и длинна станины (вторая и третья цифра) серии МТ. |
| 5 | S, М, L-условное обозначение длинны станины у серии 4МТ S-small (маленькая), M-middle (средняя), L-long (длинная) |
| 6 | Число полюсов 6, 8, 10, 6/12, 6/16, 6/20, 4/24. Число полюсов двухскоростных двигателей разделяется чертой. |
| 7 | Вид климатического исполнения по ГОСТ15150- У1, УХЛ1, Т1. |

Структура условного обозначения  общепромышленных  электродвигателей

| 1 | Серия электродвигателя АИР, 5А, 4А, АД |
| --- | --- |
| 2 | Исполнение по степени защиты: буква Н-исполнение IP23 (защищенные продуваемые), отсутствие буквы- исполнение IP44 (влагозащищенные). |
| 3 | Исполнение по материалу станины и щитов: А- станина и щиты алюминиевые, X-станина алюминиевая, щиты чугунные (или обратное сочетание материалов), отсутствие буквы станина и щиты чугунные или стальные. |
| 4 | Высота оси вращения в (мм.) от нижней плоскости лап до центра вала (в данном примере равна 355мм.). Если обозначения 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92 – условное обозначение габарита (первая цифра) и длинна станины (вторая) серии АО. |
| 5 | S, М, L-условное обозначение длинны станины у серии 4МТ S-small (маленькая), M-middle (средняя), L-long (длинная) |
| 6 | Длинна сердечника: А-меньшая, В- большая при условии сохранения установочного размера. (Данные буквы могут и не указываться) |
| 7 | Число полюсов 2, 4, 6, 8, 10, 12/8/6/4…, и т.п. Число полюсов двухскоростных двигателей разделяется чертой. |
| 8 | Вид климатического исполнения по ГОСТ15150- У1, УХЛ1, Т1. |

Основные виды исполнения и модификации

| Буквы добавляются сразу после серии электродвигателя | Рус. | Англ. |
| --- | --- | --- |
| Закрытое продуваемое | П | P |
| Независимая вентиляция | Ф | F |
| С повышенным скольжением | С | С |
| С повышенным пусковым моментом | Р | R |
| С регулируемой частотой вращения | X | X |
| C фазным ротором | К | К |
| Буквы добавляются сразу перед климатическим исполнения э/д. |  |  |
| С температурной защитой | Б | B |
| Со встроенным электромагнитным тормозом | Е, ЕК | Е |
| Малошумные | Н | N |
| C повышенной точностью установочных размеров | П | P |
| Встраиваемые | B | V |